GeoCAR Suite Guia Completo de Instalação e Configuração

Autor: Miguel A. L. Ferreira  |  Versão: 1.0  |  Pará, Brasil

# 1. Visão Geral

O GeoCAR Suite é um plugin para QGIS desenvolvido em Python que automatiza integralmente o fluxo de consulta, download, análise espacial e geração de relatórios de imóveis rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do estado do Pará, utilizando a API do portal SEMAS-PA.

Este guia detalha todos os requisitos de sistema, dependências e etapas necessárias para instalar e configurar o plugin em ambiente Windows com QGIS LTR.

## 1.1 Requisitos do Sistema

| Componente | Especificação |
| --- | --- |
| Sistema Operacional | Windows 10 / Windows 11 (64-bit) |
| QGIS | QGIS LTR 3.28 ou superior (OSGeo4W) |
| Python | 3.9+ (embarcado no QGIS) |
| Google Chrome | Versão 115 ou superior |
| ChromeDriver | Compatível com a versão do Chrome instalado |
| RAM mínima | 8 GB (recomendado 16 GB para lotes grandes) |
| Espaço em disco | Mínimo 2 GB livres para dados temporários |
| Conexão internet | Necessária para autenticação e download via SEMAS-PA |

# 2. Instalação do QGIS LTR

## Passo 1 — Download do instalador

Acesse o site oficial do QGIS: https://qgis.org/download/ e selecione a opção "Long Term Release (LTR)" para Windows. Baixe o instalador OSGeo4W para garantir a inclusão de todas as dependências necessárias.

## Passo 2 — Instalação via OSGeo4W

- Execute o instalador como Administrador.

- Selecione a opção "Advanced Install" na tela inicial.

- Escolha "Install from Internet" e clique em Avançar.

- Mantenha o diretório padrão: C:\OSGeo4W

- Na seleção de pacotes, procure por "qgis-ltr" e marque para instalação.

- Aguarde o download e instalação de todos os pacotes dependentes.

- Conclua a instalação e verifique o atalho "QGIS Desktop LTR" na área de trabalho.

# 3. Instalação das Bibliotecas Python

O QGIS LTR utiliza seu próprio ambiente Python. As bibliotecas devem ser instaladas via OSGeo4W Shell, não pelo terminal padrão do Windows.

## Passo 3 — Abrir o OSGeo4W Shell

Localize o "OSGeo4W Shell" no menu Iniciar (instalado junto com o QGIS) e execute-o como Administrador.

## Passo 4 — Instalar dependências Python

Execute os seguintes comandos no OSGeo4W Shell:

:: Atualizar pip

python -m pip install --upgrade pip

:: Instalar bibliotecas principais

python -m pip install selenium==4.18.1

python -m pip install openpyxl==3.1.2

python -m pip install matplotlib==3.8.0

python -m pip install requests==2.31.0

:: GeoPandas (com dependências)

python -m pip install geopandas==0.14.0

python -m pip install fiona==1.9.5

python -m pip install shapely==2.0.2

:: Verificar instalação

python -c "import selenium, openpyxl, geopandas; print('OK')"

# 4. Configuração do Google Chrome e ChromeDriver

## Passo 5 — Verificar versão do Chrome

Abra o Google Chrome, acesse o menu (três pontos) > Ajuda > Sobre o Google Chrome e anote a versão exibida (ex.: 124.0.6367.82).

## Passo 6 — Baixar ChromeDriver compatível

Acesse: https://chromedriver.chromium.org/downloads e baixe a versão do ChromeDriver correspondente à versão do seu Chrome. Extraia o arquivo chromedriver.exe e coloque-o em uma das seguintes localizações:

- C:\Windows\System32\  (recomendado — já está no PATH do sistema)

- C:\OSGeo4W\bin\

- Na pasta raiz do plugin GeoCAR Suite

| ATENÇÃO | O ChromeDriver deve ter exatamente a mesma versão principal do Chrome. Versões incompatíveis causarão falha na autenticação automática. |
| --- | --- |

# 5. Instalação do Plugin GeoCAR Suite

## Passo 7 — Estrutura de arquivos do plugin

Organize os arquivos do plugin na seguinte estrutura de diretórios:

C:\Users\<seu_usuario>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\

└── geocar_suite\

├── __init__.py

├── geocar_suite.py (classe principal do plugin)

├── geocar_suite_dialog.py (interface gráfica)

├── geocar_suite_dialog.ui (layout Qt Designer)

├── auth_manager.py (autenticação SEMAS-PA)

├── api_client.py (consultas à API)

├── spatial_analysis.py (análises espaciais)

├── report_generator.py (geração de relatórios)

├── config.json (configuração das camadas)

├── metadata.txt (metadados do plugin)

├── resources\

│ └── logo.png

└── layers\

├── UC_Federal.gpkg

├── UC_Estadual.gpkg

├── Terra_Indigena.gpkg

├── PRODES.gpkg

├── Assentamento_Federal.gpkg

├── Quilombo_Federal.gpkg

├── Embargo_IBAMA.gpkg

└── SIGEF.gpkg

## Passo 8 — Configurar o arquivo config.json

O arquivo config.json define os caminhos e parâmetros de todas as camadas de referência utilizadas nas análises espaciais. Edite conforme o exemplo abaixo, ajustando os caminhos para sua instalação:

{

"layers": {

"UC_Federal": {

"path": "layers/UC_Federal.gpkg",

"type": "gpkg",

"display_name": "UC Federal",

"color": "#1A5276"

},

"Terra_Indigena": {

"path": "layers/Terra_Indigena.gpkg",

"type": "gpkg",

"display_name": "Terra Indígena",

"color": "#E74C3C"

},

"PRODES": {

"path": "layers/PRODES.gpkg",

"type": "gpkg",

"display_name": "PRODES Desmatamento",

"color": "#E67E22",

"year_field": "ano"

}

},

"output_dir": "C:/GeoCAR_Outputs/",

"temp_dir": "C:/GeoCAR_Temp/"

}

## Passo 9 — Ativar o plugin no QGIS

- Abra o QGIS LTR.

- Acesse o menu: Complementos > Gerenciar e Instalar Complementos.

- Clique na aba "Instalados".

- Localize "GeoCAR Suite" na lista e marque a caixa de seleção.

- Clique em "Fechar". O plugin aparecerá na barra de ferramentas e no menu Complementos.

# 6. Configuração das Camadas de Referência

As camadas de referência são arquivos GeoPackage (.gpkg) ou Shapefile (.shp) com os dados oficiais utilizados nas análises de sobreposição. Elas devem estar reprojetadas para SIRGAS 2000 / UTM Zone 22S (EPSG:31982) ou SIRGAS 2000 geográfico (EPSG:4674).

| Camada | Fonte Oficial | Portal de Download |
| --- | --- | --- |
| UC Federal | ICMBio / MMA | mapas.mma.gov.br |
| UC Estadual | SEMAS-PA | monitoramento.semas.pa.gov.br |
| Terra Indígena | FUNAI | geoserver.funai.gov.br |
| PRODES | INPE | terrabrasilis.dpi.inpe.br |
| Assentamento Federal | INCRA | acervofundiario.incra.gov.br |
| Quilombo Federal | INCRA / FCP | acervofundiario.incra.gov.br |
| Embargo IBAMA | IBAMA | dadosabertos.ibama.gov.br |
| SIGEF | INCRA | sigef.incra.gov.br |

# 7. Verificação da Instalação

Após concluir todas as etapas, realize os seguintes testes para confirmar que a instalação está correta:

# Teste 1 — Verificar bibliotecas Python no QGIS Console

import selenium

import openpyxl

import geopandas

import matplotlib

print(f"Selenium: {selenium.__version__}")

print(f"OpenPyXL: {openpyxl.__version__}")

print(f"GeoPandas: {geopandas.__version__}")

print(f"Matplotlib: {matplotlib.__version__}")

# Resultado esperado: versões impressas sem erros

# Teste 2 — Verificar plugin carregado

from qgis.core import QgsProject

print("QGIS OK:", QgsProject.instance().fileName())

| DICA | O console Python do QGIS pode ser acessado pelo menu: Complementos > Console Python (Ctrl+Alt+P). Execute os testes acima para confirmar que todas as dependências estão disponíveis no ambiente correto do QGIS. |
| --- | --- |

# 8. Solução de Problemas Comuns

## Erro: "selenium não encontrado"

Este erro ocorre quando a biblioteca foi instalada no Python do sistema e não no Python do QGIS. Sempre use o OSGeo4W Shell para instalar dependências, nunca o terminal padrão do Windows.

## Erro: "ChromeDriver version mismatch"

O ChromeDriver instalado não corresponde à versão do Google Chrome. Verifique a versão exata do Chrome (menu > Sobre) e baixe o ChromeDriver equivalente.

## Erro HTTP 403 na API SEMAS-PA

A autenticação requer três elementos simultâneos: o token Bearer JWT, o header x-explorer-account-token com valor "atos-autorizativos" e o cookie Cloudflare __cf_bm. Verifique se o Chrome não está em modo headless e se o site SEMAS-PA está acessível.

## QGIS trava ao carregar camadas

Todas as chamadas à API do QGIS (QgsVectorLayer, QgsProject) devem ser executadas na thread principal. Nunca execute essas operações dentro de um QThread worker. Use o sinal _on_fim para fazer o handoff correto para a thread principal.

GeoCAR Suite — Guia de Instalação | Miguel A. L. Ferreira | Pará, Brasil